核医学4MP彩色医用显示器

技术参数

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 品牌类型 | 知名品牌，提供证明文件，如国家认证、获奖、市场占有率等 |
| - « | 屏幕 | 尺寸≥27英寸，分辨率≥2560×1440 ，像素大小0.2331mm，对比度≥1000:1 ，视角≥178，响应时间 8ms |
|  | 调色板 | ≥281.47Trillion Colors |
| - « | 亮度 | ≥500 cd/m2，提供CNAS认可的第三方机构出具的检测报告 |
| - « | 均匀性 | ≥80%，提供CNAS认可的第三方机构出具的检测报告 |
|  | 医疗影像标准 | 显示器完全符合DICOM3.14标准 |
|  | 医疗设备曲线 | 内置DSA、DSI、CT MRI、GAMMA2.6、GAMMA2.4、GAMMA2.2、DICOM曲线，提供国家证明文件，提供产品照片和实操证明。 |
| - « | 操作按键 | 隐藏式触控按键，操作方便，超长使用寿命，提供产品照片和实操证明。 |
|  | 曲线切换 | 支持一键快捷切换Gamma2.2与Dicom切换，提供证明文件 |
|  | 彩色单色切换 | 支持一键打开单色彩色切换功能，提供证明文件，提供产品照片和实操证明。 |
| - « | 局部增亮 | 具备一键打开局部增亮功能，提供证明文件，提供产品照片和实操证明。 |
| - « | 灯箱功能 | 显示器一键控制开启显示器灯箱功能并支持一键开启灯箱显示区域控制菜单（全屏显示或者左右半屏显示），提供国家知识产权局出具的证明文件及具体功能实现的证明文件，提供产品照片和实操证明。 |
|  | 信号切换 | 支持一键打开信号通道切换功能，提供证明文件，提供产品照片和实操证明。 |
|  | 输入信号 | Display port ×2：最新一代数字视频接口 DVI-D ×2：计算机数字视频接口 VGA×1：模拟信号接口，提供产品照片和实操证明。 |
|  | 电源开关 | 具备船型电源开关，可完全断开显示器供电 |
| - « | 双屏显示 | 两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，满足对比诊断要求，支持一键切换单屏双屏模式，提供国家知识产权局出具的证明文件 |
|  | 双屏效果调节 | 双屏模式下支持对左右屏幕效果进行独立调节，满足多种应用模式 |
| - « | 亮度恒定技术 | 内置背光传感器监测背光亮度保证背光稳定，提供国家知识产权局出具的证明文件 |
|  | 网络管理及校正技术 | 可利用软件集中管理和监控全院所有本品牌医用显示器状态，进行检验，校准，支持查看记录，提供国家知识产权局出具的证明文件 |
| -  | 显卡 | 配置双专业显卡，DP信号输出≥1路，DVI信号输出≥1路，显存≥1G，支持XP、WIN7操作系统 |
|  | 底座 | 支持90°旋转，仰角≥30°，俯角≥5°，升降≥120mm |
|  | 体系认证 | 根据所投产品生产厂家的企业管理体系及品质管理情况（ISO9001、ISO13485、ISO14001、GB/T28001-2001），完全取得以上四种体系6年以上，提供相关证明文件 |
|  | 产品认证 | 产品取得CCC，CE（Medical Device Directive），FCC part 15，ANSI/AAMI ES60601-1：2005+A2 (R2012) +A1 CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1：14, IEC 60601-1：2005+A1认证 |
|  | 售后服务 | 原厂保修5年，以保障产品在使用过程中能得到持续的售后服务支持 |
|  | 产品性能 | 产品获得中国质量检验协会颁发的产品质量相关的荣誉证书，提供证明文件 |
|  | 生产厂家生产年限 | 所投品牌生产企业生产年限8年以上（按照CQC颁发的CCC证书中的生产企业计，生产企业必须为所投品牌同一公司或分子公司），提供相关证明文件 |