附件一 功能、技术参数

| 整机交换容量 | ≥240Gbps |
| --- | --- |
| 包转发率 | ≥128Mpps |
| 管理端口 | 1个Console口 |
| 固定端口 | 48个10/100/1000 Base-T以太网端口 4个10G BASE-X SFP+万兆光口 |
| 端口聚合 | 支持LACP |
| 端口特性 | 支持IEEE802.3x 流量控制（全双工） 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴抑制 |
| 虚拟化 | 支持IRF2智能弹性架构 支持通过标准以太网接口进行堆叠 支持本地和远程虚拟化 支持分布式设备管理，分布式链路聚合 支持端口扩展器（PE）模式，可虚拟为核心交换机的线卡，直接被核心交换机管理控制； 可PE模式下支持本地转发和集中转发模式切换 |
| VLAN | 支持基于端口的VLAN 支持基于MAC的VLAN 基于协议的VLAN 支持QinQ，灵活QinQ 支持VLAN Mapping 支持Voice VLAN 支持GVRP |
| ACL | 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口、协议类型、VLAN的流分类 支持时间段（Time Range）ACL 支持基于端口、VLAN下发ACL |
| QoS | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 支持CAR（Committed Access Rate）功能 每个端口支持8个输出队列 支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
| DHCP | 支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping option82 支持DHCP auto-config（零配置） |
| IP路由 | 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、RIPng |
| 组播 | 支持IGMP Snooping /MLD Snooping 支持组播VLAN |
| 二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP 支持RRPP |
| OAM | 支持802.1ag 支持802.3ah |
| 镜像 | 支持N:4的端口镜像 支持远程端口镜像RSPAN 支持流镜像 |
| 安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持802.1X认证/集中式MAC地址认证 支持Triple认证 支持Guest VLAN 支持RADIUS认证 支持SSH 2.0 支持端口隔离 支持端口安全 支持MAC地址学习数目限制 支持IP源地址保护 支持ARP 入侵检测功能 支持IP+MAC+端口多元组绑定 支持EAD |
| 管理与维护 | 支持XModem/FTP/TFTP加载升级 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管 支持RMON告警、事件、历史记录 支持iMC智能管理中心 支持系统日志，分级告警，调试信息输出 支持sFlow 支持HGMPv2 支持NTP 支持Ping、Tracert 支持VCT电缆检测功能 支持DLDP单向链路检测协议 支持Loopback-detection 端口环回检测 |
| 交流输入电压 | 额定电压范围：100V～240V AC，50/60Hz 最大电压范围：90V～264V AC，47/63Hz |
| 整机配置 | 主机一台：含48个10/100/1000 Base-T以太网端口， 4个万兆SFP+端口； 2个万兆单模模块 |