台式微量高速离心机

1.最高转速≥13000rpm；最大相对离心力≥17000×g；

2.转头容量：24X1.5ml；

3.可瞬时离心；

4.转头具有生物安全密封盖；

5.具有8×8 PCR条板转头以及4x8PCR条板转头可选；

6.温度范围至少包含-4～25℃；

7.不平衡检测或自动平衡。

台式高速冷冻离心机

1、工作条件

1.1工作温度+5°C -40°C。

1.2工作相对湿度：20-80%。

1.3电源：220V，50赫兹。

2、主要技术指标

*2.1具有宽泛的温控范围-11°C－40°C，并可在离心机运行期间设置；

*2.2离心机具备快速制冷编程功能，从设定时间开始快速制冷；

2.3可在特定时间启动自动制冷，从而满足离心前的预制冷；

*2.4最高转速≥17500rpm, 最大相对离心力≥ 30100g；

2.5极短的加/减速时间（14 秒/15 秒）；

*2.6 具有不低于5个独立程序按键，可存储程序≥50个；

2.7关盖时自动锁盖，自动识别转子失衡，保护操作人员安全；

2.8自动识别转子和转子转速，操作更加安全、简便；

2.9具有缓慢加/减速离心功能，适用于敏感样品的分离；

2.10 具有瞬时离心按键，方便操作；

2.11离心完毕后，离心盖自动开启，保护敏感样品；

2.12离心时间为30秒至99小时59分钟，可连续离心；

*2.13转子和附件可高温高压灭菌(121 °C, 20 分钟)，保护操作人员安全

*2.14 配置16×5ml角转子时，最大离心力≥21,190g。

3、配置清单：

3.1离心机主机           1台

3.2 角转子6×15/50ml     1个

3.3微孔板水平转子       1个

3.4 16×5ml角转子        1个；

3.5  PCR排管转子        1个；

3.6水平转子24×1.5/2.0ml 1个；

3.7角转子24×1.5/2.0ml    1个

8通道移液器（微量）

- 整支可高压及紫外灭菌；

- 单支单道移液器重量≤80g；

- 耐腐蚀；

- 伸缩式弹性吸嘴；

- 可吸不同密度样品。

12通道移液器

- 整支可高压及紫外灭菌；

- 单支单道移液器重量≤80g；

- 耐腐蚀；

- 伸缩式弹性吸嘴；

- 可吸不同密度样品。

8通道移液器

- 整支可高压及紫外灭菌；

- 单支单道移液器重量≤80g；

- 耐腐蚀；

- 伸缩式弹性吸嘴；

- 可吸不同密度样品。

电动移液器

1. 0.1ml-100ml体积可调；

2.电池状态显示；

3. 可高压灭菌；

4. 充电时可使用；

5. 吸液速度≥25 ml / 5 秒。

台式微量高速离心机

1、工作条件

1.1工作温度+5°C -40°C。

1.2工作相对湿度：20-80%。

1.3电源：220V，50赫兹。

2、主要技术指标

*2.1最大离心力≥21000g，最高转速≥15000rpm；

*2.2 卡口式气密型金属转子盖，超静音，可以无转子盖的情况下离心；

2.3 4种不同的转子可供选择；其中2款为气密性角转，1款为特殊涂层转子;

2.4 离心结束后自动开盖，减少样品预热；

*2.5 可选择旋钮式和按键式两款不同型号；

2.6可选择速度的短时离心功能可以快速完成瞬时离心功能；

2.7 每分钟转速/相对离心力设置可以相互转换；

*2.8 定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时，从而提高了不同离心机严格按照操作规程的可比性；

2.9转子和适配器可以整体高压灭菌；

*2.10 转子和附件均可高压灭菌

3、配置要求：

3.1离心机主机          1台

3.2 角转子24x1.5/2.0ml 1个

3.3 角转子10X5ml       1个

数显水浴锅

1.控温范围至少含5-80℃；

2.温度误差≤±1℃；

3.温度分辨率：0.1℃；

4.双列，至少3孔；

5.不锈钢内胆；

6.有排水孔。

磁力架

可在标准微1.5ml离心管中进行高效分离，并具有灵活和智能的人体工程学设计， 用于DNA 纯化，蛋白测定、分析、细胞分离和扩增、蛋白样品制备和蛋白质纯化