附件二 功能参数及技术参数

| 网闸参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能模块 | 模块参数 | 具体功能 | 偏离 |
| 硬件要求 | 系统架构 | “2+1”系统架构，主机系统用专用安全平台，隔离交换矩阵用专用芯片 |  |
|  | 接口配置 | 不少于八个10/100/1000M自适应电口，内/外网主机系统分别具有独立的网络口、管理口 |  |
|  | 吞吐量 | 不小于1000Mbps |  |
|  | 并发连接数 | 不小于1.2万 |  |
|  | 延时 | 小大于5ms |  |
| 管理维护功能 | 日期时间 | 支持手动时间同步，与管理主机进行时间同步 |  |
|  |  | 支持时钟服务器动态同步 |  |
|  | 系统参数 | 支持修改隔离网闸名称 |  |
|  | 系统更新 | 支持模块升级 |  |
|  |  | 支持配置文件的导入导出，配置文件备份和恢复 |  |
|  | 管理配置 | 支持配置管理主机地址，仅允许在管理主机对网闸进行管理 |  |
|  |  | 支持账号按级别授权，三权分立 |  |
|  |  | 支持产品证书导入和加密，对信道进行加密 |  |
|  |  | 支持通过console口、SSH、HTTPS等多种方式进行配置管理 |  |
|  | 日志服务器 | 支持日志同步至对端 |  |
|  |  | 支持转发日志到指定的日志服务器 |  |
|  |  | 支持日志上传备份 |  |
|  | 网络配置 | 支持静态配置IP地址并且支持多个IP地址 |  |
|  |  | 支持IPMAC地址绑定，IP地址欺骗检查等 |  |
|  |  | 支持配置域名服务器，在网闸向外发送数据包时进行域名解析 |  |
|  |  | 支持静态路由 |  |
|  | 工作模式 | 支持透明接入模式，在该模式下可以控制访问 |  |
|  |  | 支持路由接入模式 |  |
|  | 监控与工具 | 支持通过WEB界面实时监控设备的运行情况，包括CPU利用率，内存利用率，磁盘利用率，接口运行状态，接口实时流量 |  |
|  |  | 支持基本网络诊断功能，如Ping、Traceroute、Tcpdump、 Arp、 Routeshow等 |  |
|  |  | 批处理工具 |  |
|  | 资源定义 | 支持添加地址列表、地址组、用户列表、时间组到相应的模块中引用，如FTP访问、邮件访问、数据库访问、安全浏览、定制访问等 |  |
|  |  | 支持针对资源定义的用户列表对各访问任务设置访问认证功能 |  |
|  |  | 支持针对资源定义时间列表，时间组对各访问或数据交换任务进行生效时段限制 |  |
| 访问控制 | 安全浏览 | 支持双向透明模式访问 |  |
|  |  | 支持双向普通模式访问 |  |
|  | 安全浏览策略 | 支持URL过滤 |  |
|  |  | 支持MIME类型过滤 |  |
|  |  | 支持文件扩展名过滤 |  |
|  |  | 支持关键字过滤 |  |
|  |  | 支持HTTP请求方法过滤 |  |
|  |  | 支持病毒扫描 |  |
|  |  | 支持HTTP头部上限 |  |
|  | FTP访问 | 支持双向透明模式访问 |  |
|  |  | 支持双向普通模式访问 |  |
|  | FTP访问策略 | 支持用户控制，可以组织指定用户的FTP访问 |  |
|  |  | 支持命令控制，可以禁止某几个FTP命令的访问，或者只允许某几个FTP命令的访问 |  |
|  |  | 支持上传控制，可以禁止用户上传非法类型的文件，或者只允许用户上传某几种类型的文件 |  |
|  |  | 支持下载控制，可以禁止用户下载非法类型的文件，或者只允许用户下载某几种类型的文件 |  |
|  |  | 支持对上传下载的文件进行病毒扫描 |  |
|  | 邮件访问 | 支持双向透明模式访问 |  |
|  |  | 支持双向普通模式访问 |  |
|  | 邮件访问策略 | 支持邮件地址过滤 |  |
|  |  | 支持内容关键字过滤 |  |
|  |  | 支持附件扩展名过滤 |  |
|  |  | 支持允许最大附件 |  |
|  |  | 支持病毒扫描 |  |
|  | 数据库访问 | 支持双向透明模式访问 |  |
|  |  | 支持双向普通模式访问 |  |
|  | 数据库访问策略 | 支持用户过滤，可以禁止某几个数据库用户的访问，或者只允许某几个数据库用户的访问 |  |
|  |  | 支持Sql语句过滤，以禁止指定SQL语句的执行，或只允许某些SQL语句的执行 |  |
|  | 定制访问 | 支持双向透明模式定制访问 |  |
|  |  | 支持双向普通模式定制访问 |  |
|  |  | 支持定制访问UDP模块普通访问UDP组播 |  |
|  | 定制访问策略 | 支持病毒扫描 |  |
|  | 安全通道 | 支持安全通道双向透明访问 |  |
|  |  | 安全通道双向普通访问 |  |
|  | 安全通道策略 | 支持防DOS攻击 |  |
| 数据库同步 | 数据库同步 | 支持ORACLE数据库之间的相同版本和不同版本的的双向数据同步 |  |
|  |  | 支持DB2数据库之间的相同版本和不同版本的的双向数据同步 |  |
|  |  | 支持SYBASE之间的相同版本和不同版本的数据库的双向数据同步 |  |
|  |  | 支持MSSQLSERVER之间的相同版本和不同版本的数据库的双向数据同步 |  |
|  |  | 支持不同数据库之间同步 |  |
|  |  | 支持一个源端多个目的端的数据同步 |  |
|  |  | 支持无主键表数据同步 |  |
|  | 数据库同步策略 | 支持身份认证加密传輸 |  |
|  |  | 支持病毒扫描 |  |
|  |  | 支持报警管理，对于一些重要事件和关键信息，系统将提供以邮件的方式向指定系统管理员发送报警信息 |  |
|  |  | 支持统计管理，自动统计各个数据源的同步结果 |  |
|  |  | 支持容错管理，可以对同步出现问题的数据进行删除或者恢复 |  |
|  |  | 支持对同步任务的时间调度 |  |
|  |  | 支持初始数据同步，第一次运行将源端的所有数据同步到目的端 |  |
|  |  | 支持条件同步，只同步满足用户条件的数据 |  |
|  |  | 支持数据冲突策略制定 |  |
| 文件交换 | 文件交换（有客户端） | 支持双向非认证加密文件交换 |  |
|  |  | 支持双向认证加密文件交换 |  |
|  | 文件交换策略(有客户端) | 支持病毒扫描 |  |
|  |  | 支持文件名控制，可以禁止用户交换非法的文件 |  |
|  |  | 支持内容黑名单，可以阻止含有指定内容的文件进行交换 |  |
|  |  | 支持内容白名单，只允许含有指定内容的文件进行交换 |  |
|  |  | 支持对重名文件进行处理 |  |
|  |  | 支持优先级策略，优先高的任务优先进行文件交换 |  |
|  |  | 支持重传策略，对传输失败的文件可以重新传输 |  |
|  | 文件交换 | 无客户端文件交换 |  |
|  | (无客户端) |  |  |
|  | 文件交换策略(无客户端) | 支持病毒扫描 |  |
|  |  | 支持文件名控制，可以禁止用户交换非法的文件 |  |
|  |  | 支持内容黑名单，可以阻止含有指定内容的文件进行交换 |  |
|  |  | 支持内容白名单，只允许含有指定内容的文件进行交换 |  |
|  |  | 支持文件属性控制 |  |
| 抗攻击和病毒护功能 | 抗攻击 | 支持入侵检测，并有相关日志 |  |
|  |  | 支持抗DDOS攻击,并有相关日志 |  |
|  | 病毒防护 | 支持病毒库的在线升级 |  |
|  |  | 支持病毒库的手动升级 |  |
| 日志审计 | 日志功能 | 支持记录各类的日志信息，并且可以根据条件进行查看 |  |
| 产品资质 | 产品资质 | 中国国家信息安全产品认证证书 计算机信息系统安全专用产品销售许可证 VSP通用安全软件平台证书 涉密信息系统产品检测证书 军用信息安全产品认证证书 软件著作权登记证书 |  |
|  | 原厂商资质 | 具有国家信息安全服务二级资质 |  |
| 售后服务 | 三年质保期 |  |  |