- 功能技术及需求配置

- 产品技术成熟、性能稳定，需提供以下文件：

- （1）、存储设备和摄像机制造厂家近五年连续多次入选“A&S 全球安防50强”

- 证明材料。

- （2）、存储设备和摄像机制造厂家近5年连续多次获得工信部中国电子信息百强

- 企业证书。

- （3）、存储设备和摄像机制造厂家同时获得全国电子信息行业优秀创新企业及国

- 家创新型试点企业证明材料。

- （4）、存储设备和摄像机制造厂家，曾获得“全国质量检验工作先进企业”，

- 证明材料。

- 为保证产品售后服务的及时性，监控产品厂商注册地应在四川或者在四川拥有独

立的分公司。

3、设备制造商质量管理的证明文件。

主要产品技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 主要参数/指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清解码器 | 输出参数： - 、输出路数：16路 （2）、输出端口类型：DVI （3）、DVI输出分辨率：1080P：1920*1080@60/50HZ，UXGA： 1600*1200@60HZ，SXGA：1280*1024@60HZ， 720P：1280*720@60/50HZ，XGA：1024*768@60H （4）、BNC输出：8路 解码参数： - 、解码分辨率：800W@20fps、600W@25fps、500W及以下 25fps； （2）、解码通道：100； （3）、解码能力：8路800W/16路500W/24路300W/32路1080P/64 路720P/100路4CIF及以下分辨率； （4）、画面分割数:每显示通道1/4/6/8/9/12/16 外部接口： - 、DVI输入接口：1个，输入分辨率： 1080P:1920*1080@60/50HZ， UXGA：1600*1200@60HZ，SXGA：1280*1024@60HZ，720P： 1280*720@60/50HZ，XGA：1024*768@60HZ， WXGA:1280*800@60HZ，WSXGA：1680*1050@60HZ； - 、VGA输入接口：1个，输入分辨率： 1080P:1920*1080@60/50HZ，UXGA： 1600*1200@60HZ，SXGA：1280*1024@60HZ，720P： 1280*720@60/50HZ，XGA：1024*768@60HZ， WXGA:1280*800@60HZ，WSXGA：1680*1050@60HZ； （3）、网络接口：1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 （4）、音频输出：16路，2个DB15接口 （5）、语音对讲：1个输入，1个输出，3.5mm音频接口（电平： 2.0Vp-p，阻抗：1KΩ） （6）、报警输入：4路 （7）、报警输出：4路 （8）、串行接口：一个标准232接口（DB9）、一个标准485接口 其他参数： （1）、嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设 备稳定可靠运行，不采用工控机或者PC机的X86架构。 （2）、具备电源指示灯、网络连接指示灯、网传指示灯，可便 捷地查看设备运行状态； （3）、可将通过网络传数采用视音频信号，解码转换为数字/模拟 视音频信号，并可通过软件进行图像监看及设置 （4）、支持智能码流解码显示，支持区域入侵等9种智能行为 分析，智能回放，智能事件报警抓图 （5）、支持≥16个画面拼接显示； （6）、支持备帧畅显功能，可将18-36帧/S视频图像备帧转换为 36-60帧/S输出显示； （7）、支持ONVIF标准协议接入设备； （8）、设备具有不少于1个VGA接口、17个DVI接口、24个BNC 接口、1个RJ45网络接口、1个R232接口、1个RS485接 口、8个报警接口、2路音频接口； （9）、为了后期设备标准化接入，设备支持GB 28181-2011协议； |
| 2 | 磁盘阵列 | - 性能：支持不低于768路视频（2Mbps）与图片并发写入，同时支持不低于384路视频（2Mbps）转发； - 控制器（1）、64位多核处理器；（2）内存：4GB，可扩展 - 存储：（1）硬盘数量：≥24 （2）磁盘接口：SATA/1T,2T,3T,4T，5T、6T（SSD可选） （3）热插拔磁盘：支持 （4）RAID级别：RAID0、1、3、5、6、10、50、VRAID、 JBOD、Hot Spare - 存储管理：（1）磁盘管理：磁盘检测预警及修复 （2）逻辑卷管理：NAS卷、iSCSI卷、录像卷管理 （3）数据保护：WORM防篡改、系统信息实时备份、 卷克隆 - 录像管理：（1）录像方式：定时录像、手动录像、主子码流录 像、报警录像等多种录像方式 （2）录像备份：本机备份、异地备份 （3）录像保护：支持关键视频加锁保护、CVR集群业 务保护、断网智能补录、录像丢失检测报警 （4）查询方式：按时间、事件类型查询 （5）下载方式： 快速下载、批量下载、分段下载、 合并下载 - 设备维管：（1）、管理方式：基于Web的GUI，串口CLI，支持 多设备统一管理 （2）、报警方式：声、光，email、短信、页面 （3）、日志下载：U盘自动下载、登陆网页本地保存 - 网络管理：（1）网络协议：RTSP、ONVIF、PSIA、GB/T28181、 iSCSI、NFS、CIFS、FTP、HTTP、AFP - 外部接口：（1）、2个千兆以太网口，可扩展成4*GE或2*10GE （2）、管理接口，1个百兆以太网接口 （3）、SAS扩展口：支持 （4）、COM接口：1个，用于超级终端、外接手机报 警、UPS （5）、USB接口：1个 （6）、VGA接口：1个 其它参数： 1、设备采用linux存储专用操作系统； 2、 提供≥24盘位，64位多核处理器，4GB高速缓存； 3、支持接入SATA或SAS硬盘，SATA和SAS的HDD硬盘可混插，支 持硬盘热插拔，支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD 模式； 4、支持RAID即建即用，RAID组在线扩容； 5、支持SV硬盘组建RAID； 6、支持全局热备和局部热备，支持自动重构； 7、当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后20秒钟内再插 上，该硬盘能恢复到原RAID组中； - 在RAID组内丢失2块（含）以上磁盘时，保留的磁盘中的数据 可正常读出； - 支持多台存储设备组建RAID；支持任意1~4个存储设备故障，数 据不丢失，业务不中断；支持任意1~4个磁盘故障，数据不丢 失，业务不中断； - 两台设备配置成双活，实时备份数据，一台设备故障，业务不受 影响，数据不丢失； 10、支持录像丢失报警，丢帧15秒以上则报警； 11、支持设备状态查询功能，可通过web、客户端查看设备多种状 态； 12、支持磁盘非工作状态时休眠，节约能耗； 13、支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC编码格式的前端接入并录 像； 14、支持智能报警录像，支持区域入侵、停车、越界入侵、人员聚 集、进入区域、离开区域、物品拿取、物品遗留、徘徊、车牌 检测等智能联动； 15、支持智能回放功能，支持视频摘要回放； 16、支持抽帧存储，时间及抽帧率可设； 17、为了后期设备标准化接入，设备支持GB 28181-2011协议 |
| 3 | 中央管理平台 | 1、支持视频预览； 2、支持在预览画面进行语音对讲和音频控制 3、支持保存和设置预案，调用预案进行视频预览 4、系统支持预览时视频主子码流切换； 5、支持手动、定时、事件等录像模式； 6、支持录像文件打标签，可增加/删除/修改录像标签； 7、支持录像锁定和录像解锁功能，锁定的录像不能被覆盖； 8、根据通道、事件、标签等信息检索录像，检索结果应能回放、 下载； 9、回放画面能实现局部电子放大； 10、回放支持单画面、多画面及全屏显示； 11、回放支持多画面同步回放或异步回放； 12、回放支持分段回放，至少支持16路分段回放 13、回放支持回放进度拖动、播放速度锁定、暂停、快进、慢进、 帧进、抓图 14、系统支持监控点断网后自动重连； 15、系统能对录像文件进行剪辑，剪辑后的录像应能单独下载； 16、支持多路同事下载录像功能，下载进度及下载速度可实时显 示，下载速度应能设置； - 系统支持监控点图标类型显示，图标类型应支持球机、枪机、 半球、带云台枪机等； - 系统能将监控点按照在线和不在线进行区分显示，系统应能统 计在线及已配置的监控点数量； 19、系统支持按监控点汉字首字母等等方式模糊查询监控点； 20、系统支持预览、回放及报警联动上墙； 21、系统支持场景预案，可布置预案的开始、停止时间、轮巡，预 案应能保存、切换； 22、系统支持分组上墙，选择分组监控点在一个或多个窗口上墙； 23、系统支持电视墙控制界面和电视墙同步解码预览； 24、系统支持画面分割、画面拼接、画面开窗漫游； 25、系统支持在地图上进行监控点、报警输入、输出的添加和展 示； 26、系统支持静态电子地图的添加、修改、删除； 27、支持电子地图原始视野的设置、修改及调用； 28、系统支持下级平台共享监控点位的展示； 29、支持电子地图漫游、放大、缩小、测距、测面、框选等操作； 30、电子地图支持鹰眼功能，放大显示鼠标点击区域画面细节； 31、电子地图能显示设备状态、联动报警信息显示； 32、通过电子地图可直接联动视频预览、回放、云台控制，支持监 控点语音对讲； - 系统支持道路坐标设定范围（最大1000米）内监控点信息 查询； 34、系统支持报警联动录像，报警联动抓拍，报警联动对讲等； 35、支持报警确认、备注、并且报警信息包含报警名称，发生时 间，结束时间，事件类型，报警等级，报警源，确认人，备注 等相关信息； 36、支持系统资源统计，统计结果可导出； 37、支持资源维修、报废管理； 38、支持区域录像计划的一键下发； 39、系统应支持用户管理、角色管理、部门管理、密码修改、用户 锁定、用户切换功能。 |
| 4 | 流媒体服务单元 | 1、E3-1220V3(4核3.1GHz)×1/C224芯片组/8GB×1/1TBSATA×1/ |
| 5 | 中央管理服务器 | E2609V3/8G/1TBX2/2NIC |
| 6 | 编码单元 | - 视音频输入参数： 视频：16路，BNC接口（电平：1.0Vp-p,阻抗：75Ω）；音频： 16路，绿色针脚接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1k - 视音频输出参数：音频：1路，3.5mm音频接口（线性电平，阻 抗：600Ω - 编码参数： （1）、视频编码分辨率：WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF （2）、视频码率：32Kbps-3072Kbps，最大可自定义8192Kbps （3）、视频帧率：H.264编码时 （4）、音频压缩标准：G.711u （5）、视频压缩标准：H.264/MPEG4/MPEG2/MJPEG （6）、码流类型：视频流/复合流 （7）、双码流：支持；子码流分辨率：WD1/4CIF/2CIF/CIF非实 时 - 外部接口： （1）网络接口：1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网，可选 （2）串行接口：1个，标准RS-485串行接口，半双工 （3）语音对讲输入：1路，3.5mm音频接口（电平：2.0Vp-p,阻 抗： （4）报警输入16路 （5）报警输出4路 - 网络参数： （1）网络协议：IPv4/v6、HTTP、HTTPS、QoS layer3 DiffServ、 FTP 6、安全：密码保护、IP地址过滤、HTTPS加密 其他参数： - 采用Linux操作系统 - 具备良好兼容性，支持标准H.264、MPEG4、MPEG2、MJPEG多种编码算法； - 支持≥16路视音频接入； - 所有通道可支持960x576分辨率实时编码； - 支持16路报警输入，4路报警输出； - 支持视频信号丢失、移动侦测报警； - 保障网络应用安全，支持HTTPS加密、Netfilter（IP地址过滤）； - 支持抓图功能，包括计划抓图、手动抓图、报警抓图、抓图 FTP 上传，同时也支持图片备份； - 支持双操作系统，系统故障可自行智能恢复； - 支持网络硬盘，单盘支持容量≥4TB； |
| 7 | 液晶拼接单元 | - 面板性能： （1）、物理分辨率：1920X1080； （2）、图像最大分辨率：1920X1080； （3）、对比度：100000:1；亮度：500cd/m2; （4）色彩：16.7M； （5）色彩饱和度：72%； （6）响应时间：5ms； （7）视角：178°(水平/垂直） - 物理拼缝： （1）、水平5.3mm；垂直5.3mm - 信号输入接口： （1）VGA(PC)：1路；AV：5路；Y/C（S-video：1路；DVI：1 路；USB：2路 - 制式：PAL/NTSC/SECAM（自动识别） - USB升级与多媒体拼接功能：用户或维修人员可在厂家的指导 下，通过USB快速软件升级，达到产品的快速维护；支持通过 USB对多媒体文件播放拼接显示。 6、可单台设置开机延时，防止同时开机造成大电流冲击。 7、工作温度/湿度：0℃～40℃/20%～80% 9、存储温度/湿度：-10℃～60℃/5%～95% 9、散热：智能温控系统 10、外壳防护：金属 11、使用寿命：60000小时 |
| 8 | 拼接屏控制器 | 输入参数： 1、VGA输入：（1）输入接口：HD15或RGBHV 5BNC；（2）同 步模式：HV独立同步或绿同步；（3）像素时钟：240MHZ； （4）分辨率：640x480 至1920x1200，60HZ；（5）色彩 深度：32bit、像素；（6）缩放比例0.01—72倍；（7）图 像控制：移动、变形、变焦、亮度、对比度、色温。 2、DVI输入：（1）输入接口：DVI－I连接器 （适合模拟和数 字，包括DVI－I至HD15适配器；（2）输入格式：数字信 号；（3）输入分辨率：640x480 至 1920x1200。 3、AV输入：（1）输入制式：NTSC、PAL或SECAM；（2）识别 方式：自动识别；3）缩放和显示：缩放比例0.01—72倍； （4）图形控制：移动、变形、变焦、亮度、对比度、 色温； - 通过一体化控制软件，可实现对拼接单元和外置处理器的所 有功能控制，不采用外置处理器和拼接单元控制软件各自采 用一套软件的方式控制。 - 通过控制软件，能实现对拼接单元开关机，能实现对拼接单 元的图像参数（亮度、对比度、清晰度、饱和度、色温、重 显率、白平衡）、信号源切换、显示方式（全屏、单屏）、 高级功能（定时、单元菜单语语言、背光亮度控制、智能温 控、信源流缆）、恢复拼接单元出厂设置等功能。 6、可实现图像静止功能和图像局部放大功能。 |
| 9 | KVM切换器 | 1、线缆距离达100 M / 330 ft 2、双重接口支持PS / 2和USB电脑 3、OSD菜单控制用于设置和操作 4、专用级联端口可通过菊链达8层，控制 240/256台电脑 5、密码保护启用/禁用 6、端口LED指示灯，显示端口状态（主动/在线） 7、支持Windows 95/98/SE/ME/2000/XP/Server 2003/Vista/ 7, Linux, Mac 和Sun操作系统 9、固件可升级 |
| 10 | 网络高清红外线枪式摄像机 | 1、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、最小照度：0.05 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR 3、快门：1/3秒至1/100,000秒 4、镜头：6mm, 水平视场角:49°(4mm,8mm,12mm可选) 5、镜头接口类型：M12 6、日夜转换模式：ICR红外滤片式 7、宽动态范围：数字宽动态 8、数字降噪：3D数字降噪 9、慢快门：支持 10、视频压缩标准：H.264/MJPEG 11、H.264编码类型：BaseLine Profile / Main Profile 12、压缩输出码率：32 Kbps~8Mbps 13、最大图像尺寸：1920X1080 14、帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720 - 图像设置：走廊模式,亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端 或者浏览器可调 16、背光补偿：支持,可选择区域 17、感兴趣区域：ROI支持双码流分别设置1个固定区域 18、存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 19、接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 20、智能报警：移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突, 存储器满,存储器错 ，越界侦测,区域入侵侦测 - 支持协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP, RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS, IPv6,Bonjour - 通用功能：防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水 印 23、通讯接口：1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 24、电源供应：DC12V±10% / PoE(802.3af) 25、工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 26、防护级别：IP66 |
| 11 | 网络高清红外线半球型摄像机 | 1、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、最小照度：0.05 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR 3、快门：1/3秒至1/100,000秒 4、镜头：4mm, 水平视场角:69°(2.8mm，6mm,8mm,12mm可选) 5、镜头接口类型：M12 6、调整角度：水平:0°~355°,垂直:0°~65° 7、日夜转换模式：电子彩转黑(-I：ICR红外滤片式） 8、宽动态范围：数字宽动态 9、数字降噪：3D数字降噪 10、慢快门：支持 11、视频压缩标准：H.264/MJPEG 12、H.264编码类型：BaseLine Profile / Main Profile 13、压缩输出码率：32 Kbps~8Mbps 14、音频压缩：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 15、音频压缩码率： 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32- 128Kbps(MP2L2) 16、最大图像尺寸：1920X1080 17、帧率：50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720 - 图像设置：走廊模式,亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端 或者浏览器可调 19、背光补偿：支持,可选择区域 20、感兴趣区域：ROI支持双码流分别设置1个固定区域 21、存储功能：NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 22、接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 23、智能报警：移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突, 存储器满,存储器错 ，越界侦测,区域入侵侦测 - 支持协议：TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS, RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP, 802.1X,QoS,IPv6,Bonjour - 通用功能：防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水 印 26、通讯接口：1个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 27、电源供应：DC12V±10% / PoE(802.3af) 28、工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 29、防护级别：IP66 |
| 12 | 报警主机 | 1、8 个可编程的有线或无线防区 2、8 个可编程用户代或8个无线远程用户码 3、2个分区 4、防区锁定 5、动态电池测试 6、时间记忆及调用 |
| 13 | 吸顶红外探测器 | 1、增强的信号处理 2、360°x 7.5 米（24 英尺）全方位探测范围 3、表面安装/半嵌入式安装 4、内部可偏转 5、密封探测器室 6、安装高度为 2 至 3.6 米（7 至 12 英尺） 7、当场强为 50 V/m 时，在 26 MHz 至 950 MHz 的范围内不会产 生报警或不用设置临界频率。 |
| 14 | 双门双向控制器 | 1、通讯方式：TCP/IP自适应 2、功能描述：可管理2个门的进出双向刷卡或进门刷卡、出门按钮 3、可接读卡器数目：2至对 4、可控制门输出：2组 |
| 15 | 读卡器 | 1、工作电压 ：5-16VDC 2、工作电流：小于50mA 3、工作温度：-25℃-85℃ 4、工作湿度：10%-90% 5、读卡速度：小于0.2秒 6、打卡间隔：小于0.5秒 7、距离：IC卡，3-6.5cm，ID卡，8-15cm 8、工作频率：IC卡工作模块，13.56MHZ，ID卡工作模块，125KHZ 9、通讯方式：WG26/34/RS232/RS485 10、内置：蜂鸣器、红（蓝）绿双色LED |
| 16 | 磁力锁 | 280KG/12V |
| 17 | 门禁电源 | 1、交流输入：AC220V/50HZ 2、输出电源：DC12V 3、瞬间电流：5A 4、持续电流：2A 5、工作温度：-20℃-60℃ 6、工作湿度：≤90% 7、开门延时：0-10秒可调 |
| 18 | UPS主机 | 1、额定容量:20KVA/16KW； 2、UPS交流输入：304V~478V；频率：45—55Hz(同步)；相数：3φ 4W+PE；功率因数：≥0.95； 3、UPS交流输出：220Vac±1%；频率：50Hz±0.05%（电池模式）；4、波形：正弦波，THD<3%（线性负载）； 5、切换时间 ：0ms； 6、过载能力：负载105%~125%维持10分钟，125%~150%维持1分7 分钟，〉150%维持1秒后旁路； - 通信功能：标准RS232接口，支持电源监控软件，可通过SNMP9 - 适配器进行网络监控； 10、报警功能：电池低压，市电异常，UPS故障、输出过载； 11、保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、输入过压保 护； - 面板显示： LCD液晶显示输入电压、输出电压、负载大小、电 池电压等运行参数，LED指示灯显示整机的作状态； 13、保护功能：市电异常、电池欠压、过载、UPS故障等保护； 14、可选的电池管理功能：有自主研发的电池管理系统监测电池的 运行状况，提高UPS的充电效能，延长电池的 |
| 19 | 铅酸蓄电池 | 1、型式：阀控式铅酸免维护蓄电池； 2、单个电池额定容量：12V-100AH。 3、放电时间：满足2小时延时供电的需要； 4、电池设计寿命7年以上，质保期3年； 5、电池工作环境：0～40℃ 湿度20%～90%； |
| 20 | 电池柜 | 钢制喷塑电池柜， 每套放置≥16只12V-100AH电池 |
| 21 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥256Gbps 2、转发性能≥50Mpps 3、固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用SFP千兆光接口≥4 个，最大可用千兆口≥28 5、配置及日志存储等简化维护和管理，支持USB端口 6、采用静音无风扇节能设计 7、支持三层路由协议 8、支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护 合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取 - 支持抗攻击，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻 击，保护交换机工作的稳定性 - 支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Snooping Trust - 良好的扩展性，设备支持SFP口进行堆叠且单向堆叠带宽≥ 2.5G。 12、支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 13、设备具有节能设计，满载工作情况下功耗≤27W 15、支持防雷等级≥6KV 16、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、 SSH、Syslog、NTP/SNT |
| 22 | 核心交换机 | - 固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥8个100/1000Mbps 光口，≥2个扩展槽（可扩展≥4个万兆口）； 2、设备可提供USB口，用于保存日志和快速配置管理； 3、交换容量≥250Gbps； 4、包转发率≥150Mpps； 5、整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤59W； 6、支持RIP，OSPF，VRRP； 7、支持 IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping 8、支持CPU保护功能和自动防御攻击源； 9、持虚拟化功能 （非堆叠模块实现，不占用扩展槽）； 10、产品支持防雷等级≥6KV； |
| 23 | 接入交换机 | - 最大可用端口≥28个,包括:24个百兆电口，千兆电口≥2个，千 兆光口≥2个（非复用）； - 交换容量≥32Gbps，包转发率≥13Mpps；产品采用静音无风扇节 能设计； 3、26口满载工作情况下功耗小于13W，28口满载工作情况下小于 14W； 4、支持RSPAN和流镜像； 5、支持IGMP Snooping v1/v2/v3； 6、支持DHCP Snooping 、DHCP Snooping Option82、DHCP Relay 、DHCP Relay Option82； - 支持IEEE 802.1d（STP），支持IEEE802.1w（RSTP），支持 IEEE802.1s（MSTP）； - 支持多种QoS优先级队列≥8个 ，可支持SP、WRR、DRR、 SP+WRR、SP+DRR队列调度机制； 9、具备堆叠功能（可通过虚拟化方式实现）； 10、支持三层路由协议。 11、可网管千兆上行交换机、百兆接入交换机 12、交换容量：32Gbps 13、包转发率：14Mbps 14、端口配置：24个10/100M自适应电口，固化2个10/100/1000M电口和2个 SFP千兆光口 |
| 24 | 服务器机柜 | 1、19吋42U服务器机柜； 2、尺寸：2000mm(高）X600mm(宽）X1000（深） 3、加厚型、整体经过酸洗、磷化、防静电喷塑处理 |
| 25 | 控制台 | 1、加厚型、整体经过酸洗、磷化、防静电喷塑处理 2、三电脑工位 |
| 26 | 光缆终端盒 | 12口/24口，机架式 |
| 27 | 光纤跳线 | 单模/3米/米/15米，电信级 |