四川省肿瘤医院电梯维修保养比选参数

1、工程概况

（1）工程名称: 四川省肿瘤医院电梯维修保养项目

（2）工程地点: 成都市人民南路55号（四川省肿瘤医院院内）。

（3）工程范围:按比选人发放的比选文件进行报价、施工、购置材料、施工、验收合格直至可使用及维保期内免费保修等全部工作内容。电梯清单如下表1、表2所示：

表1：外科大楼电梯清单

| 设备类型 | 台数 | 生产商 | 载重量 | 设备速度 | 楼层数/停站数/开门口数 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货梯 | 1 | 蒂森克虏伯 | 800 | 1.5 | '3/3/3 | 2015年底 |
| 客梯 | 1 | 蒂森克虏伯 | 1600 | 2.5 | '20/20/20 | 2015年底 |
| 客梯 | 2 | 蒂森克虏伯 | 1350 | 2.5 | '22/22/22 | 2015年底 |
| 客梯 | 2 | 蒂森克虏伯 | 1600 | 2.5 | '19/19/19 | 2015年底 |
| 客梯 | 2 | 蒂森克虏伯 | 1600 | 2.5 | '22/20/20 | 2015年底 |
| 客梯 | 2 | 蒂森克虏伯 | 1600 | 2.5 | '22/19/19 | 2015年底 |
| 客梯 | 4 | 蒂森克虏伯 | 1600 | 2.5 | '22/21/21 | 2015年底 |
| 合计 | 14台 |  |  |  |  |  |

表2：院内其余部位电梯清单

| 电梯编号 | 类型 | 层站 | 载重量 （公斤） | 台数 | 品牌 | 安装日期 | 使用地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 医用 | 13/13 | 1000 | 1 | Otis | 1998 | 1住院部门厅西侧 |
| 2# | 医用 | 13/13 | 1600 | 1 | Otis | 2004 | 1住院部门厅东侧 |
| 3# | 医用 | 13/13 | 1600 | 1 | 西子Otis | 2006 | 1住院部污物电梯 |
| 4# | 客梯 | 13/13 | 1000 | 1 | Otis | 1996 | 1住院部公共电梯 |
| 5# | 医用 | 5/5 | 1000 | 1 | 西子Otis | 2001 | 2住院部大厅 |
| 6# | 医用 | 5/5 | 1000 | 1 | 西子Otis | 2001 | 2住院部污物电梯 |
| 7# | 客梯 | 13/13 | 1000 | 1 | 蒂森 | 2007 | 3住西侧靠门口 |
| 8# | 客梯 | 12/12 | 1000 | 1 | 蒂森 | 2007 | 3住西侧靠内 |
| 9# | 客梯 | 12/12 | 1600 | 1 | 蒂森 | 2007 | 3住东侧靠内 |
| 10# | 医用 | 12/12 | 1000 | 1 | 蒂森 | 2007 | 3住东侧靠楼梯间 |
| 11# | 医用 | 13F13T | 1600 | 1 | 蒂森 | 2007 | 3住污物电梯 |
| 12# | 客梯 | 7/7 | 1000 | 1 | 星玛 | 2010 | 信息中心 |
| 13# | 医用 | 4/4 | 1600 | 1 | 恒达富士 | 2012 | 核医学楼 |
| 14# | 医用 | 3/3 | 1600 | 1 | 恒达富士 | 2012 | 放疗楼 |
| 15# | 客梯 | 2/2 | 800 | 1 | 巨人通力 | 2017 | 职工食堂 |
| 16# | 医用 | 5/5 | 1600 | 1 | 巨人通力 | 2018 | 2住院部北侧 |
| 杂物梯 | 杂物梯 | 2/2 | 250 | 1 | 沈阳亿成 | 2006 | 药房冷藏库房 |
| 餐梯 | 杂物梯 | 2/2 | 200 | 1 | 东奥 | 2017 | 职工食堂 |
| 17# | 观光客梯 | 5/5 | 1050 | 1 | 日立 | 2020 | 行政楼。备注：该电梯位于质保期内原厂家负责维保。 |

注：①以上表格所列内容仅列明主要设施设备，便于现场踏勘。参与施工竞争的单位应仔细阅读本比选文件说明，认真踏勘现场，并按照现场实际情况为准进行报价。

②质保期内的电梯（17#梯）原则上由原安装厂家负责，但在紧急情况下比选人若提出协助处置的要求，中选单位必须提供必要的人员和工具设备协助。

（4）维保方式：全包。

（5）工程内容及要求：

①本工程维保方式为“全包”。除“变频器、主机、钢丝绳、曳引轮”外的所有电梯零部件、所有人工费用、施工辅助工具、易耗配件、润滑油料、辅材等等，均由中选单位负责提供，甲方不再就此向中选单位另行支付任何费用。

②乙方应按国家规定的电梯行业标准和规范进行全面维修保养，确保电梯安全正常运行。在合同期限内乙方应严格按照双方约定的内容开展工作，每两周由乙方的维保人员对电梯进行1次常规检查和例行保养，每次保养需两人及以上同行，维保结果无论有无异常均需报甲方签字。

③中选单位负责完成甲方所有电梯年检以及各类检测合格证的办理，费用由中选单位承担。该条中所指的费用包括办证涉及的所有费用（包括且不限于年检费及相关行政性、事业性收费，人员差旅费、交通费等）。

④合同期内中选单位应无偿对甲方的电梯值班人员进行技能培训两次。

⑤合同期内中选单位需在院内安排至少1名人员驻点，维保做到全年二十四小时有险必出，接到甲方电话在规定时限内（20分钟）赶到现场。

⑥合同期限内，若因第三方人为原因造成电梯损坏，考虑到特种设备的安全性要求，应由中选单位先行修复电梯，确保电梯使用，比选人配合中选人进行取证、定损以及向责任方索赔等工作，维修过程中产生的费用由责任方承担。

⑦参选单位应在比选时需提供院内在用各品牌电梯“变频器、主机、钢丝绳、曳引轮”材料价格表。产生对应项维修需求时，中选单位应事先通知比选人，若比选人委托中选单位采购维修，则可按照该价格表的价格采购（比选人也可自行采购材料交由中选人维修）。

（6）维保期：一年。

（7）项目最高限价：36.98万元。

（8）维保质量：维保质量要求达到国家规定的合格标准；施工及工程验收均应严格按照相关现行国家规范、规定及行业标准进行；使用的材料应符合设计要求及国家有关规范规定，材料必须提供完整有效的材质证明书、出厂合格证及材质检验报告等资料。

2、参与竞争的单位应仔细阅读比选文件、说明和踏勘现场，按照比选文件要求和现场实际情况进行报价。现场踏勘联系人：曾老师；联系电话：85420381。踏勘过程中人员安全责任由参选单位自行负责。

3、项目付款及结算方式

（1）付款方式：本合同款项分两次支付。合同签订生效之日起，预付30%维保费；合同期满、取得当年的所有电梯检测合格报告并经甲方验收后，10个工作日内付清剩余维保费。

（2）如果维保范围内的电梯设备（可以是部分或全部电梯）需延长或缩短维保时间，乙方应予以配合，并根据各台电梯实际维保时间调整维保费用，计算方法为：调整后的维保费用=当年已实际维保周数÷52×年维保费用。

4、比选报价要求

（1）比选人向比选申请单位提供的有关现场的数据和资料，是比选人现有的能被比选申请单位利用的资料，比选人对比选申请单位做出的任何推论、理解和结论均不负责。参选单位应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔将不获批准；

（2）比选申请单位应根据业主提供的有关资料、比选文件及图纸、比选文件补充答疑、补充通知、相关技术规范和标准，结合踏勘现场的实际情况和自身实力自主报价，并在报价中的主材表中注明所选用的材料、设备的规格、型号、品牌、产地及价格。

（3）比选申请报价的范围：工程比选申请报价应包含工程比选范围内的所有工程施工及相关费用，包括设备和材料采购保管费、安装调试费、包装运输费、装卸起吊费、检测验收费、技术措施费、机械进出场费、施工过程中所产生的水电费、垃圾处理费，以及安全文明施工、保险、税金等费用，并应充分考虑本工程潜在的风险性等因素所带来的不可预见费。比选申请报价应为综合考虑了各项因素的报价。

（4）各参选单位报价时除报总价外，还应当报出每台电梯维保费用单价。在合同执行的过程中，若因院方根据建设规划或工作需要调整部分电梯维保的起止时间，参选人应予以配合，合同价款根据各台电梯实际维保时间作相应调整。

（5）参选单位报价时应提供用于维修更换的备品备件、油料的品牌清单及实物样品。清单应尽可能齐全，实物样品不少于10件（包含闭门弹簧、电梯按钮、门轮、门滑块、门刀、油盒、门机皮带、滚轮、小型轴承、光幕等）

5、资格文件要求：

（1）参选人具备相关资质，提供复印件。

（2）未被列为严重违法失信企业名单（以国家企业信用信息公示系统查询结果为准），打印相关网页并盖鲜章；

注：比选时，提供复印件的资料均需加盖公章，中选单位在签订合同前需出示对应原件，无法出示原件将取消中选资格。

1、综合评分细则

| 序号 | 评分项目 | 评 分 标 准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 (35)分 | 以本次有效投标报价的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×35 |  |
| 2 | 业绩及方案(50分) | 2016年以来具有1个成都市内类似维保项目得4分，每增加一个得4分，最高得20分。 | 业绩以合同复印件或中标通知书复印件为准（复印件加盖公章） |
|  |  | 维保施工方案科学，施工组织合理，安防措施完善，工具设备齐全，配件价格合理，能最大限度减少对正常医疗工作的影响，优15-20分，良10-14分，合格5-10分，较差得0-5分。 |  |
|  |  | 所提供的常用维修备件/油料品牌清单、样品的齐全性以及综合质量档次，优7-10分，良4-6分，合格1-3分。 | 未提供品牌清单或样品的本项不得分 |
| 3 | 商务评分（15分） | 参选人具备电梯安装维保资质B级得5分，A级得10分； | 复印件加盖公章， |
|  |  | 比选申请单位对项目质量、保修作出明确承诺，有保证承诺的具体措施，优4-5分，良好2-3分，合格1分。 |  |